Белорусский Государственный Университет

Факультет Радиофизики и Компьютерных технологий

Лабораторная работа №3

«ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ»

Выполнили студенты 
3 курса группы 6_2 КБ:

Гец Артур Витальевич

Гуща Максим Геннадьевич

Преподаватель:

Зайков Валерий Александрович

Минск, 2026

Цель работы: изучение физических явлений, протекающих в электронно-дырочном переходе, при приложении прямого и обратного смещений при различных температурах.

Ход работы:

- Сняли зависимость прямого и обратного токов от напряжения при комнатной температуре для одного диода (T = 28 °C) и построили ВАХ диода при комнатной температуре:

Таблица 1

| Прямой ток |  |  | Обратный ток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I, мА |  | U, В | I, мА |
| 0,075 | 0,1 |  | 5 | 2,7 |
| 0,15 | 1,5 |  | 10 | 3,4 |
| 0,225 | 5 |  | 15 | 4 |
| 0,3 | 11,2 |  | 20 | 4,7 |
| 0,375 | 23 |  | 25 | 5,4 |
| 0,45 | 37,5 |  | 30 | 6,3 |
| 0,525 | 58 |  | 35 | 7,2 |
| 0,6 | 69,2 |  | 40 | 8,5 |

Рис. 1 – ВАХ первого диода при прямом токе

Рис. 2 – ВАХ первого диода при обратном токе

2. Снятие вольт-амперной характеристики для кремниевого диода

Для кремниевого диода были измерены прямые ветви ВАХ при комнатной температуре (28 °C). Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Прямой ток |  |
| --- | --- |
| U, В | I, мА |
| 0,075 | 0,1 |
| 0,15 | 0,1 |
| 0,225 | 0,1 |
| 0,3 | 0,2 |
| 0,375 | 1 |
| 0,45 | 5 |
| 0,525 | 13,9 |
| 0,6 | 31,8 |
| 0,675 | 51,5 |

Рис.3 – ВАХ для второго диода

- Включили нагреватель и снимали зависимость обратного тока от напряжения U = 30 В с интервалом ΔT = 5 °C для обратной ветви ВАХ диода:

Таблица 3

| Iнас, µA | T, °C |
| --- | --- |
| 6,8 | 28 |
| 7,4 | 30 |
| 10,1 | 35 |
| 15,2 | 40 |
| 21,6 | 45 |
| 31 | 50 |
| 43,8 | 55 |
| 60 | 60 |
| 83,8 | 65 |
| 115 | 70 |

Рис. 4 - зависимость силы тока от температуры

Для определения энергии активации (ширины запрещённой зоны) полупроводникового материала диода была проанализирована температурная зависимость обратного тока насыщения Iнас.
На основе данных таблицы 3 (обратный ток при U=30 В для различных температур) был построен график зависимости lnIs от 1000/T, представленный на рисунке 5.

Рис. 5. Зависимость логарифма обратного тока насыщения от обратной температуры.

Расчёт ширины запрещённой зоны по формуле:

Eg=k⋅T1⋅T2T2-T1⋅ln⁡Is2Is1

Выбраны две крайние точки:

T1=301 K, Is1=6,8 мкА

T2=343 K, Is2=115 мкА

Eg=8,617⋅10-5⋅301⋅34342⋅ln⁡1156,8≈0,61 эВ

Вывод: в результате работы изучены физические процессы в p-n переходе, сняты вольт-амперные характеристики диодов, исследована температурная зависимость обратного тока. Построен график ln⁡Is=f(1000/T), подтверждающий экспоненциальную зависимость. Рассчитана ширина запрещённой зоны материала диода: Eg≈0,61 эВ, что соответствует германиевому диоду. Полученные результаты согласуются с теорией p-n перехода.